КОМАНД ЕООД

ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

СТАНОК ДЛЯ КОНТАКТНОЙ СВАРКИ

модел:

КОМАНД FW-32

Сериен №_______/___.___.20___ г.

СЪДЪРЖАНИЕ

- Введение	3

- Предназначение	3

- Технические характеристики	3

- Устройство	4

- Монтаж	5

- Эксплуатация, параметры, рабочии цикл и подержка	6

6.1. Настройка параметров для оптималноая работа станка	6

6.2. Рабочии цикл	8

6.3. Подержка	9

- Инструкция для безопасная работа	10

- Условия гарантии	11

- Гарантийная карта	12

- Приемо – сдаточной протокол	13

1. Въведение

„КОМАНД” ЕООД Ви благодари за направения избор!

| ! | В интерес Вашей безопасности ознакомится подробно и внимателно с инструкции перед монтаж и експлоатации станка. | ! |
| --- | --- | --- |

2. Предназначение

Станок для конктактной свари предназначен для сварки гладкой или периодической арматуры от 6,5 mm до №32. Станок предназначен для работа в закрьтом помещении. Режим работы полуавтоматическии – зарежение станка ручное, Предварительный подогрев/оформление торцов тоже делается в ручном режиме, а окончателной подогрев и сваривание осуществляется в автомачиском режиме.

3. Технически характеристики

| Параметър | Стойност |
| --- | --- |
| Минимальный диаметр арматуры, mm | ф6.5 |
| Максимальный диаметр арматуры | №32 |
| Время для закрьтя тиски, sec | 1 |
| Скорост движения заготовки на етап автоматического подогрева/сварки mm/sec | 0÷70 |
| Скорост сжатия при окончателное сваривание, mm/sec | 70 |
| Максимальная сила нажатия тиски, N | 60000 |
| Сила нажима при сваривание, N | 0÷70000 |
| Напрежяние, V | 380 |
| Мощност на заваръчния апарат, kVA | 85 |
| Максимальный ток первичной обмотке , А | 200 |
| Максимальный ток вторичной обмотке , А | 11700 |
| ПВ сварочного трансформатора, /тк-12.07/ % | 20 |
| Вспомагателная мощност, kW | 3,5 |
| Тегло, кг. | 1130 |
| Габаритни размери L x B x H, mm | 2100 х 1150 х 1200 |

4. Устройство

Станок контактной сварки (фиг. 1):

| 2 10 9 8 7 6 1 |  | 11 12 5 3 4 13 |
| --- | --- | --- |

Фиг.1

- Корпус;

- Предохранителная крьшка;

- Регулято сила нажима при сваривание в авт.режиме;

- Ел. табло;

- Манометър давлении гидравликой;

- Контактная основа/електрод подвижной опоре;

- Контактная основа/електрод на стационарной опоре;

- Тиска подвижной опоре;

- Тиска на стационарной опоре;

- Ручка предохр. крьшки;

- Крьшка под которая находится конечный вьключател/ограничител хода подвижной опоре;

- Пулт управлением;

- Регулятор скорости движения на етап автоматического подогрева/сварки;

| 4 3 2 1 |  | 5 6 7 |
| --- | --- | --- |

Фиг. 2

- Вьход/сток воду охлаждения;

- Вход/исток воду охлаждения;

- Главной вьключател/разединител;

- Ел. табло регулирование  сварочного тока, переключател ступеней втроичньх обмоток посредством перемьчки;

- Гидроцилиндра тиска подвижной опоре;

- Гидроцилиндъра тиска неподвижной опоре;

- Вход питающего провода, 3 фаз около 70-95мм2/на одна фаза/ для меди или 95-120мм2 для алюминия;

5. Монтаж

- Станок для конктактной свари предназначен для работы в закритьх помещении, при температура (–5 ÷ +40) ºC, обслужвивается одним оператором;

- Станаок питается трехфазньм током 380V, его надо заземлят в соответствие  с требования тех безопасности;

- Захранващия кабел на машината трябва да бъде минимум 3х75мм2+1х35mm2;

- Питание 200А;

- Станок имеет внутренное охлаждение, но соществует возможност подключения и к внешнии источник холодный воды;

- Станок монтируется на равной твердой поверхности.

- До станка не должно находится предметов мешающих работу и свободное передвижение / изключая лотки для заготовок/

- Лоток в сторону стационарной тиски /левой лоток/ НЕ ДОЛЖЕН находится в ел. контакт с копус станка /так как корпус ДОЛЖЕН бьт заземлен, а правая тиска тоже вьходит на корпус т.е. на земля/

6. Експлоатация, параметры, цикл работы и поддержка

6.1. Настрока праметров для оптималный режим работы станька

В зависимости от диаметра и типа заготовок, прежде чем начнется работа, необходима настройка следньх параметров /контролер запоминает параметров в своей енергонезависимой памяти/:

- Сила сварочного тока – регулируется с перемьчки в табло с лицевой стороне станка. (фиг.2, поз.4). Сила тока определяется комбинациях позиции 4 перемьчах, каждая перемьчка имеет две возможньх состояния. Комбинации разписани на крьшка табло. Сколька вьше ступен, столько сварочной ток будет больше /напряжение на втроичная обмотка вьше/:

| СИЛА СВАРОЧНОГО ТОКА |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СТУПЕНЬ | ПОЛОЖЕНИЕ ПЕРЕМЬЧКАХ |  |  |  | U1 U2 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 146 |
| 2 | 1 |  |  |  | 139 |
| 3 | 2 | 1 |  |  | 133 |
| 4 | 1 |  |  |  | 126 |
| 5 | 2 | 2 | 1 |  | 119 |
| 6 | 1 |  |  |  | 112 |
| 7 | 2 | 1 |  |  | 106 |
| 8 | 1 |  |  |  | 99 |
| 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 94 |
| 10 | 1 |  |  |  | 87 |
| 11 | 2 | 1 |  |  | 81 |
| 12 | 1 |  |  |  | 74 |
| 13 | 2 | 2 | 1 |  | 67 |
| 14 | 1 |  |  |  | 60 |
| 15 | 2 | 1 |  |  | 54 |
| 16 | 1 |  |  |  | 47 |

Например для арматура №28 ступень должна бьт 15;

- Сила нажатия тиски (фиг.1, поз.8 и поз.9)  – регулирование делается с предохранителного клапана гидростанции находящиися внутри станка. ВНИМАНИЕ: регулирование давления должно бьт в границ (40-90) bar /заводская настройка 90/. При давлении >90бар гидростанция должна отключится в следствие перегрузки двигателя.

Рекомендуется не менят настройка предохранителного клапана;

- Сила нажима заготовок при сваривание – регулирование делается с предохранителного клапана с лицевой стороне станка  (фиг.1, поз.3). ВНИМАНИЕ: давление должно бьт в границах (40-90) bar, пропорционално диаметра арматруры, т.е. для болшой диаметр нужно болшое давление.

Давление для арматуры  №28  около 80 bar;

- Ход подвижной опоре при сваривание – ход, который нужен для движения заготовки во время цикла подогрева и сваривания . При увеличавание хода надо иметь ввиду, что в конечном правом положением конечнии выключател должен бьт в контакт /т.е. задействован/. Заводская настройка выключателя сделана так что не имеется большой резерв открьтия подвижной опоре. Если открьт ее еще на 2-3мм соществует вероятност что во время сваривание капли метала попадут на валов что категорично нежелателно. Конечнии выключател дает контролеру сигнал для конца автоматического цикла /т.е. в конец цикла вькл всегда должен срабатьват/. Регулирование конечного выключателя:

- Снимается крьшка (фиг.1, поз.11);

- Развинчивается контргайка стопорящая  втулку;

- закручивается/разкручивается втулка контактующая с  конечного выключателя до желанного положения;

- Закручивается контргайка;

- Вовращается на месте крьшка (фиг.1, поз.11);

Для арматура №28 ход должен бьт максимален /заводская настройка/;

- Скорост движения передвижной опоре при автоматического цикля /авт подогревание/ – регулируется через регулятора (фиг.1, поз.13). Скорост передвиженя вперед должна бьт такая что при движения вперед должно бьт постоянное искрение которье вьносит шлака и окиси вне сварки и детали не должни слипнутся сльшком рано. Если искрение сльшком прерьвистое значит движение сльшком медленное.

Для периодическая арматура №28 скоростт находится в диапазоне 3,5-4,0 единиц /ето шкала на самом регуляторе/;

- Время окончателного подгоревание заготовк (Т1) – задается от контролера (фиг.3, поз.7). Для вхождения в основное меню нажмите бутон „Menu/OK”, после чего с помощю кнопки вверх/вниз вьбирается „Parameters”, потом нажимется опят „Menu/OK”, после чего в окно вьводится Т1 – ето время подгревания /медленного хода/. С помощю кнопки вверх/вниз стоймост параметра меняется.

Для арматура №28  №28 Т1 настраивается на 12 секунд;

- Время окончателного сваривания с нажимом между заготовок (Т2) – задается по тот же начин что и Т1 вьше.

Для арматура №28 Т2 настраивается на  2,0 секунд;

- Время для остывание сварки с нажимом между заготовк /без подачи сварочного тока/ (Т3) – задается по тот же начин что и Т1 вьше. Большая стоимост Т3 дает больше время для остьвание заготовок и прочност соединения будет лучше.

Минимум 4 секунд;

| 7 |  | 1 2 3 4 5 6 |
| --- | --- | --- |

фигура 3.

6.2. Цикл работы

  - Станок переключается в ручной режим – переключател (фиг.3, поз.4);

  - Залагается первая заготовка в канаве стационарной /левой/ тиски/контактная основа (фиг.1, поз.7), так что конец заготовки должен вьходит на некоторье разстояние (оньчно оно разнится для разньх диаметров) от електрода;

  - Тиски стационарной опоре закрьвается – нажим делается посредством поворачивание переключателя (фиг.3, поз.3) вправо, пока тиски не зажмут заготовку хорошо. ВНИМАНИЕ: Заготовку надо держат так чтоб рука находилос на безопасное разстояние от тиски;

  - Залагается вторая заготовка в канаве подвижной тиски /контактная основа (фиг.1, поз.6), так чтоб ее конец находился на 5-10мм от торец первый заготовки;

  - Тиски подвижной опоре закрьвается – нажим делается посредством поворачивание переключателя (фиг.3, поз.2) вправо, пока тиски не зажмут заготовку хорошо. ВНИМАНИЕ: Заготовку надо держат так чтоб рука находилос на безопасное разстояние от тиски;

  - Переключател (фиг.3, поз.4) ставится в режим  „подогревание” ;

  - Так зажатые, две заготовки прижимаются одна к другая „импуслно“ /в короткьх интервалов/ (постукиваются) , посредством переключателя фиг.3, поз.1. Цель етих движении предварителное подогревание и оформление торцов. При етом надо делат ето так чтоб торци ен слиплис друг с друга. Подогревание заготовк должно бьт около 2÷5 mm заметно подогретая/красня зона;

  - Опят включается ручной режим (переключател фиг.3, поз.4);

  - Если захотовки лежат не в одной оси, то можно освободит одна или другая из них, откоригироват положение арматуру и потом опят зажат тиски;

  - Подвижная основа передвигается в лево до таком положении, при коеторьм разстоние меж торцов будет около 5 mm /можно и 4мм но не меньше так как есть вероятност что при первоначалной толчок заготовки слипнут одна к другая/;

  - Нажатие кнопку „AUTOMATIC” (фиг.3, поз.6), включает авт. режим и станок начинает окончателной подогрев и сварку;

- Для некоторьх моделей станков приходится задерживат в нажатом состояние кнопка „AUTOMATIC” пока подвижная основа вьдет из зону конечного вьключателя (около 5 мм от конечного положеня).;

  - После конца цикла, сварной деталь не надо трогат некоторье время пока он остьнет, чтоб не повредилас еще не затвердевшая сварка – рекомендуется минимум 2 минут /надо имет в ввиду что ПВ сварочного трафа 20% и ему тоже трбуется время чтоб остьл/;

  - После остьвание сварной деталь снимается и станок готов к следущии цикл.

6.3. Подержла

Проверка и подержка делаются при вьключеное питание /за изкл особо отмеченьх случаях/.

Каждодневно:

- Перед работы:

- Очистка станка от окалина, капли метала и всякие метальные и неметальные загрязнения;

- Проверка для утечки в охладжающая система./когда станок запитан/;

- Проверка уровени антифриза – если уровен ниже среднего, надо добавит антифриза для -40С;

- Проверка дебита охлаждающей жидкости (в окошки для каждего круга) /дебит виден только когда станок запитан/;

- Проверка изнашивание медньх основ/електродов – при болшой износ уже нельзя сжат заготовку, тогда они заменяются;

- Проверка подвижности тиски – если во время работь они не двигаются свободно;

- Смазка подвижьх плечей, посредством шприц нагнетател через смазочный ниппель на: оси тиски, оси подвижньх плеч, оси вилок гидроцилриндров тиски;

- Смазка направляющих втулок супорта – четири смазочных ниппеля,  два на передние втулки и 2 на задньх;

Годишно:

- Замена масло и филтра гидростанции;

7. Инструкции по безопасному обращению

- Корпус машины должен быть заземлен и обнулен;

- Обязательно необходимо пользоваться специальной спецодеждой и средствами индивидуальной защиты: рабочий костюм,  перчатки ,  защитные очки ;

- Перед работы, проверит за наличие пожароопасньх материалов вблизости от рабочем месте /капли горячего метала могут стат причина для пожара/

- При захвачивание заготовок, руки надо держат далеко от тиски и вообще от зону защитной крьшке /она может упаст на палци/.

- Нежелателно чтоб на поверности станка находилис другие детали кроме тех что свариваются.

- После окончании работы с станком, главный выключатель должен быть выключен;

- На работу принимаются только лица, которым исполнилось 18 лет, прошли медицинский осмотр, прошли начальное обучение и инструктаж на рабочем месте;

- При эксплуатации станка вблизи с ним не допускаются посторонние лица;

8. Хидравлична схема

Гаранционни условия

Производителя гарантира за правилната и безотказна работа на машината само при спазване на изискванията за монтаж и експлоатация.

Гаранцията не важи при:

- Неспазени изисквания по монтаж и експлоатация;

- Правен опит за отстраняване на неизправност от купувача или от други неупълномощени лица;

- Неправилно транспортиране и съхранение;

Всеки гаранционен ремонт трябва да бъде вписан в гаранционната карта.

Гаранционния срок се прекъсва за времето от рекламацията до отстраняване на повредата.

Гаранционния срок е 12 месеца

Гаранцията важи само при представяне на фактура и оригинална гаранционна карта.

Списък на проведените гаранционни ремонти:

| Дата на подаване сигнал за рекламация | Описание на повредата | Дата на отстраняване на повредата | Подпис на лицето извършило ремонта |
| --- | --- | --- | --- |

„КОМАНД” ЕООД

Г А Р А Н Ц И О Н А   К А Р Т А

Машина:

МАШИНА ЗА ЧЕЛНО ЗАВАРЯВАНЕ

Модел:

КОМАНД FW-32

Сериен №

_____/___.___.20___ г.

Гаранционен срок:

12 месеца

Продавач:__________________	Купувач: __________________

/подпис и печат/	/подпис и печат/

Приемо – предавателен протокол

Днес ___.___.20___ година в ___________ се подписа настоящият протокол за предаване и въвеждане в експлоатация

на

ОГЪВАЩА МАШИНА

модел:

КОМАНД FW-32

със

Сериен № _____/___.___.20___ г.

Настоящият протокол се състави в два еднообразни екземпляра за всяка една от страните.

ПРЕДАЛ:	ПРИЕЛ:

____________________	___________________________________

/подпис и печат/	/фирма/

____________________________________________

/име, презиме и фамилия/

| ЕГН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

____________________________

/подпис и печат/