| Диаметър на арматурата, мм | Степен на щекерите (фиг.1, поз.8) | Налягане на притискане (фиг.1, поз.6), bar | Време Т1 (окончателно подгряване), sec. | Време Т2 (окончателно заваряване), sec. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6,5 ÷ 10 | 5 ÷ 11 | 2 ÷ 10 | 1 ÷ 4 | 0,3 ÷ 1,5 |
| 12 ÷ 14 | 9 ÷ 13 | 10 ÷ 30 | 3 ÷ 7 | 0,5 ÷ 2 |
| 16 ÷ 18 | 12 ÷ 14 | 20 ÷ 50 | 4 ÷ 9 | 0,5 ÷ 2 |
| 20 ÷ 22 | 13 ÷ 15 | 40 ÷ 60 | 5 ÷ 10 | 1 ÷ 2,5 |
| 24 ÷ 28 | 14 ÷ 16 | 60 ÷ 80 | 7 ÷ 12 | 1 ÷ 3 |
| 30 ÷ 32 | 15 ÷ 16 | 70 ÷ 90 | 8 ÷ 12 | 1 ÷ 3 |